附件1

中华人民共和国国家标准

GBXXXXX—XXXX

油气输送管道地理信息系统建设指南

Guideline for oil and gas pipelinesgeographic information system development

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	2

5总体设计	2

6数据内容	3

7 数据库系统规范	8

8软件平台要求	9

9系统功能要求	10

10系统接口要求	12

11系统安全性要求	12

12系统维护要求	13

附录A（资料性附录）管道企业提交数据表结构格式	15

- 前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

油气输送管道地理信息系统建设指南

# 1 范围

本标准规定了油气输送管道地理信息系统的总体设计、数据内容、数据库建设、平台性能、系统功能、系统运行环境、系统接口、系统安全性。

本标准适用于遵循GB50251或GB50253设计，用于输送油气介质的陆上钢质管道地理信息系统的设计、建设、运行和维护等工作。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 32167 油气输送管道完整性管理规范

GB50174数据中心设计规范

GB50251 输气管道工程设计规范

GB50253输油管道工程设计规范

GB17859计算机信息系统安全保护等级

GB/T13923基础地理信息要素分类与代码

GB/T20988信息安全技术信息系统灾难恢复规范

CH/T1005基础地理信息数字产品数据文件命名规则

CHZ 9010-2011 地理信息公共服务平台地理实体与地名地址数据规范

CHZ 9010-2011公共服务平台电子地图服务规范

MB3处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

油气输送管道地理信息系统geographic information system for oil and gas transmission pipelines

指在计算机软件、硬件、数据库和网络的支持下，按照数据采集标准对基础空间数据、管道本体及附属设施数据、高后果区数据、管道应急数据等进行入库，并在专业的油气管道地理信息平台基础上开发全国管网一张图、辅助规划设计、数字化管理、第三方施工开挖管理、高后果区管理、应急决策辅助分析、系统配置管理等应用模块的计算机管理系统。

3.2

基础地理信息fundamental geographic information

作为统一的空间定位和进行空间分析的基础地理单元。

3.3

基础地理信息要素fundamental geographic information element

基础地理信息要素包括自然地理信息中的地貌、水系、植被以及社会地理信息中的居民地、交通、境界、特殊地物、地名等要素。

3.4

要素类型element types

具有同类特征的现实世界地理对象的类型，即具有同类属性和相同几何特征的要素实例的集合。一个确定的要素类型是所有组成该要素类型实例的元类，简称“要素类”。

3.5

线分类法methods of linear classification

将分类对象按选定的若干属性（或特征），逐次地分为若干层级，每个层级又分为若干类目。同一分支的同层级类目之间构成并列关系，不同层级类目之间构成隶属关系。

3.6

管线元数据pipeline metadata

描述管线要素或管线数据集的内容，覆盖范围、质量、管理方式、所有者、提供方式等信息的数据。

3.7

数据库系统database system

是指在计算机系统中引入数据库后的系统，一般由数据库、数据库管理系统、应用系统、数据库管理员（DBA）和用户构成。

# 4 缩略语

下面缩略语适用于本标准。

CGCS2000 2000国家大地坐标系（China Geodetic Coordinate System 2000）

DEM数字高程模型（Digital Elevation Model）

DLG数字线划图（Digital Line Graphic）

DOM数字正射影像图（Digital OrthophotoMap）

GIS地理信息系统（Geographic Information System）

SOA面向服务的架构（Service-Oriented Architecture）

# 5总体设计

5.1 管道地理信息系统架构模式应采用SOA技术架构来实现系统的整合及新应用的扩展，应采用数据模型来完成数据库的建立和数据的存储，应采用信息模型来建立应用与数据之间的连接。

5.2 管道地理信息系统技术架构可按数据层、平台层、应用层以及信息安全防护架构、信息化标准架构，技术架构见图1，并应符合如下要求：

- 1  数据层是存储和管理地图数据和管道基础信息的各类数据库；

- 2  平台层提供二三维地理信息支持、虚拟显示可视化、大数据支持、多级部署联通和已有数据成果对接；

- 3  应用层提供可操作的各项功能，包括管网图查询、数字化管理、辅助规划设计、第三方施工开挖管理、应急决策辅助分析和配置管理。

图1管道信息系统技术结构

# 6数据内容

- 6.1 地图与影像数据

- 6.1.1空间坐标基准应采用CGCS2000国家大地坐标系。采用其他坐标系时，应提供其与CGCS2000国家大地坐标之间的转换参数，以便进行坐标之间的转换。

- 6.1.2高程基准应采用1985国家高程基准，采用其他独立高程基准时，应提供其与1985国家高程基准间的转换参数，以便进行高程转换。

- 6.1.3 系统建设单位自有的专题基础地理信息数据质量原则如下：

1 矢量数据应保证：

（1）数据正确性方面：保证数据在数学基础、数据格式、数据存储方式等方面与本规定要求一致。

（2）数据完整性方面：保证要素内容完整，无遗漏、多余和重复等问题；要素分层无多余层、重复层和遗漏层等问题；要素属性值应无多余、遗漏等问题。

（3）数据拓扑一致性方面：要素点、线、面的表示方式和关系应正确；面要素应闭合且具有唯一性；要素应最小冗余表示；要素位置关系应正确；要素中不存在悬挂线、回头线、自相交、重叠等拓扑错误。

- （4）数据拼接要求：数据应拼接，经拼接处理的要素关系应协调合理，应保持要素形状特征和相对位置的正确性，拼接图形过渡应自然。

（5）数据空间位置关系要求：应与国家地理信息公共服务平台涉及的底图数据相对位置关系一致。

2 影像数据应保证：

（1）数据正确性方面：保证数据在数学基础、数据格式、数据存储方式等方面与本规定要求一致。

（2）影像可以选择自由分幅或者国家测绘成果规定的标准分幅。自由分幅大小合理、形状规则，图幅之间有一定重叠，分幅编号合理有序，影像名称按照分幅编号命名；标准分幅和编号执行《国家基本比例尺地形图分幅和编号》。

（3）影像产品无锯齿，地物识别清晰，反差适中，色调均匀，纹理清楚，层次丰富。重点区域无云雪遮挡。

- （4）数据空间位置关系要求：应与国家地理信息公共服务平台涉及的底图数据相对位置关系一致。

- 6.1.4系统建设单位自有的专题基础地理信息数据的范围配置原则如下：

- 1 满足项目实际业务需求；

- 2 充分考虑相关项目资料的复用性。

- 6.1.5基础地理信息数据范围配置类型如下：

1 基本配置：达到数字化管道基本使用要求，详见表1；

表1背景数据基本配置

| 分类 | 精度 | 范围 | 现势性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字线划图 | 1:100万电子地图 | 管线途经地级市 | 公开数据最新时效 |  |
| 数字影像 | 15米分辨率数字正射影像（配合90米格网数字高程模型） | 全国 | 公开数据最新时效 |  |
| 数字影像 | 精度不低于2.5米分辨率数字正射影像（配合90米格网数字高程模型） | 沿线两侧各2.5km | 公开数据最新时效 |  |

2 可选配置：在满足基本配置下，可适当提升显示效果，详见表2；

表2背景数据可选配置

| 分类 | 精度 | 范围 | 现势性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字线划图 | 1:25万电子地图 | 管线途经地级市 | 公开数据最新时效 |  |
| 数字影像 | 精度不低于0.61米分辨率正射影像（配合30米格网数字高程模型） | 沿线两侧各2.5km | 一年 |  |

- 3 高级配置：在有特殊需求的情况下，针对性选择以下类型的地理背景数据精度及范围，详见表3。

表3背景数据高级配置

| 分类 | 要素丰富和精度 | 范围 | 现势性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DLG(数字线划图) | 参照1：5万电子地图 | 沿线两侧各1km | 一年 | 二选一 |
|  | 参照1：1万电子地图 | 沿线两侧各1km |  |  |
| 数字影像 | 0.61米分辨率正射影像（配合30米格网数字高程模型） | 沿线两侧各2.5km | 一年 | 二选一 |
|  | 优于0.5米分辨率航摄影像（配合米级格网数字高程模型） | 沿线两侧各1km |  |  |

- 6.1.6基础地理信息格式要求

- 1 DLG矢量数据格式应采用主流的GIS数据格式，如Geodatabase、SHP、E00、MIF等。

- 2 在GIS格式的数据无法获取的前提下，可以考虑CAD格式数据，建议格式为AutoCAD平台的DWG、DXF，MicroStation平台的DGN格式等。

- 3 DOM影像数据格式应采用GeoTIFF格式，彩色影像以8bit、RGB彩色模式保存。

- 4 在GeoTIFF格式数据无法获得的前提下，可考虑TIFF、JPEG、BMP、PNG等格式。

- 5DEM高程数据格式应采用GeoTIFF或BIL格式，可考虑使用TIFF配合TFW格式。

- 6.2分类与编码

- 6.2.1命名规则

1命名规则应遵循行业标准CH/T1005的相关规定。

2数据的存储单元及命名规则应采用分区域、分图幅、分专题、分要素相结合的方法，涉及地形图的应与地形图的分幅与编号体系相匹配。

- 6.2.2分类及编码原则

基础地理信息要素分类与代码见GB/T 13923的第3章分类编码原则规定。

- 6.2.3要素类型编码

1基础地理信息要素类型按照从属关系依次分为大类、中类、小类和子类。要素类型的大类和中类应符合GB/T13923附录A的要求。

2要素分类应采用线分类法，具体分类代码为6位十进制数字码组成的要素类型代码，分别按数字顺序排列的大类、中类、小类和子类码，具体代码结构应符合GB/T13923中的规定。

3各级比例尺要素分类代码应符合GB/T13923附录B、附录C和附录D的要求。

- 6.2.4分类与代码扩充原则

当GB/T13923附录B、附录C和附录D提供的要素类型仍不能满足分类需要时，可按下述要求扩充代码，但码位不应扩充：

1大类和中类不得重新定义和扩充；小类和子类不得重新定义，但可根据需要进行扩充；

2要素的小类和子类应在同级的分类上进行扩充，扩充的小类和子类应归入相应的中类和小类，同时在相关数据中说明。

  - 管道专业数据

- 6.3.1管道专业数据采集范围应覆盖表4中的数据项，详细数据采集清单见附录A。

- 6.3.2管道企业信息数据应采集管道所属局级运营单位信息。

- 6.3.2管道本体及附属设施信息数据

1  管道本体信息应包含管线、管段、中线点，管道附属设施信息应包含三桩一牌、站场、阀室、穿跨越工程。

2管线是管段的父级结构，应具有多条管段。

3管段是管线的子级结构，任何有分支或属于不同管理单位的管道均应按管段来填写。

4管道中线点测量应符合GB32167中5.1.3.1条款的相关规定，中线点序号应顺序排列且在同一管段中编号唯一。

5  采集的管道标志标识信息数据应包括里程桩、转角桩、标志桩、交叉桩和警示牌等永久性标志。

6站场、阀室及穿跨越工程测量技术要求应符合SY/T 0055中第4章和第5章的相关规定，

7管道本体信息数据和附属设施信息数据坐标精度应保证亚米级精度。

- 6.3.3管道高后果区信息数据

1  管道高后果区信息数据应包括按照GB32167第6章要求识别的所有高后果区。

2  人口密集和环境敏感型高后果区应包含可供联络的联系人及其方式。

5管道高后果区信息数据坐标精度应保证亚米级精度。

- 6.3.4管道应急数据

1管道应急信息应包含维抢修队伍、医疗救护机构、消防救援队伍和公安队伍。

2  管道运营企业应对油气输送管道两侧各50km范围内进应急数据采集。

3维抢修队伍信息数据应包含可供联络的联系人及其方式。

4管道应急数据坐标精度应保证亚米级精度。

- 6.4数据质量

- 6.4.1数据不应有遗漏，不同类型、不同比例尺数据的集成关系应完整正确。

- 6.4.2管线数据采集质量控制应采取外业实际检查与内业数据检查相结合；数据检查宜采用软件检查和人工检查相结合的方式进行，检查比例应为100%。

- 6.4.3入库数据、数据库中的数据及由数据库产生的数据产品的位置精度应满足相应产品标准规定的精度。

- 6.4.4要素的属性项及其名称、类型、长度、顺序、属性值等应完整正确。

- 6.5数据更新与维护机制

- 6.5.1数据的更新与维护应满足下列：

1  数据更新与维护前，应做好原有数据的备份工作。

2  基础地理空间数据、属性数据、元数据同步更新时，应保证数据逻辑一致。

3  数据更新与维护后的数据精度应不低于原有数据的精度；局部基础地理空间数据更新时，更新数据精度宜与原有数据精度保持一致；专题地理空间数据更新时，更新数据精度宜与基础地理空间数据精度保持一致。

4  数据更新维护周期、方法和内容应满足工程建设项目的需要。

5  数据更新与维护操作日期、操作人等信息应计入系统日志与元数据。

- 6.5.2基础地理空间数据更新范围应包括矢量瓦片地图、影像瓦片地图、地形晕渲图、地名地址数据，各类数据的更新频率应为每年一次。

- 6.5.3 管道基本信息数据更新范围及周期

1  对于新建管道，在投产运行6个月内应提交相关管道信息。

2  对于已建管道，每年对管道信息进行复核确认，对于管道位置等关键信息发生变化的，需在3个月内提交数据变更情况完成数据更新。

3  对于高后果区区域信息，间隔最长不超过18个月对高后果区管段相关信息进行更新和报送。

表4管道专业数据采集表

| 序号 | 信息类别 |  | 必填信息 | 选填信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业基本信息 | 组织架构 | 描述本企业对管道管理的整体架构，从集团公司层面直至输油（气）管理处 | / |
|  |  | 管道企业信息 | 管道企业名称、地址、电话、经度、纬度、高程（简称经纬高坐标） | / |
| 2 | 管道本体及附属设施信息 | 管线 | 管线名称、管线管理单位、输送介质、首站经纬高坐标、末站经纬高坐标、开工日期、投产日期、管道长度 | 设计输量、设计压力、管径、管材 |
|  |  | 管段 | 管段名称、所属管线名称、管段管理单位、输送介质、起点经纬高坐标、终点经纬高坐标、设计压力、管道外径、管道长度 | 最大允许操作压力 |
|  |  | 中线点 | 所属管段名称、测点编号、经度、纬度、高程、管道埋深 | / |
|  |  | 三桩一牌 | 桩号、所属管段名称、桩类型、经度、纬度、高程 | / |
|  |  | 站场 | 站场名称、所属管段名称、站场类型、经度、纬度、高程 | / |
|  |  | 阀室 | 阀室名称、所属管段名称、阀室类型、经度、纬度、高程 | / |
|  |  | 穿跨越工程 | 穿跨越名称、所属管段名称、穿跨越类型、穿跨越方式、起点经纬高、终点经纬高 | 起点标志桩号、终点标志桩号 |
| 3 | 高后果区区域信息 | 高后果区 | 高后果区名称、所属管段名称、高后果区类型、高后果区管段所在起点坐标、高后果区管段所在终点坐标 | 高后果区等级、高后果区特征描述 |
|  |  | 密集居民区 | / | 名称、总人数、联系人、电话号码、经纬高点集数量、经纬高点集 |
|  |  | 敏感目标 | / | 名称、联系人、电话号码、经度、纬度、高程 |
|  |  | 自然保护区 | / | 名称、联系人、电话号码、经纬高点集数量、经纬高点集 |
| 4 | 管道应急信息 | 维抢修队伍 | 维抢修队名称、联系人、电话号码、所属管理单位、经度、纬度、高程 | 维抢修队伍简介（隶属关系、规模、能力） |
|  |  | 医疗救护机构 | / | 名称、联系人、电话号码、医院资质等级、经度、纬度、高程 |
|  |  | 消防救援队伍 | / | 名称、消防员人数、消防车数量、经度、纬度、高程 |
|  |  | 公安队伍 | / | 名称、经度、纬度、高程 |

- 7 数据库系统规范

- 7.1数据库系统组成

7.1.1 数据库系统宜由数据库、数据库管理系统(包括开发工具)、应用系统、数据库管理员和用户构成。

7.1.2数据库系统数据应包括基础地理空间数据、管道基本数据及其他业务数据等。其中，基础地理空间数据应包括数字正射影像图、数字高程模型、数字线划图；管道基本数据应包括但不限于管道本体及附属设施信息数据、高后果区信息、管道应急信息。

7.1.3数据库宜包括但不限于现状数据库、历史数据库、元数据库、三维数据库。

- 7.2数据库系统建立

- 7.2.1 数据库设计

7.2.1.1管道地理信息系统数据库的设计应符合数据完整性、面向业务应用、数据权限便于管理等原则。

7.2.1.2 数据库设计应符合如下要求：

1  管线数据应按分类分层的方式存储；

2  数据库中的数据组织方法和存储位置应不依赖于应用程序，以保持数据独立性；

3  管线数据应实现逻辑上无缝；

4  对数据结构进行优化，减少数据冗余；

5  在插入、修改和删除数据项时，其结构、相互关系和属性应保持不变；

6  应具有不断扩充和更新的能力，以及对历史数据的维护和处理的能力；

7  数据库设计应进行管线数据安全保障机制设计。

7.2.1.3 进行数据库设计时，应对建库所需物理存储空间进行估算，并根据网络系统和应用需求的实际情况，对数据分布进行合理安排，确定数据文件名和存放位置（包括但不限于本站点、局域网、广域网服务器）等。

7.2.1.4数据库平台软件系统应符合如下：

1  应能支持矢量数据和栅格数据等空间数据结构，建立描述空间实体间关系的数据模型，建立空间数据与属性数据的对应关系。

2  应具备管理海量空间数据能力。

3  应具备数据备份和恢复功能。

4  应具备数据监听和审计功能。

7.2.2具有重复特征的管线属性信息宜分别建立数据字典，减少数据冗余。

7.2.3应建立拓扑关系，便于管线的上下游查询等应用。

7.2.4应保证其完整与准确，并应包括如下数据项：

1  标识信息：描述管线数据集的基本信息。

2  数据质量信息：有关管线数据集质量的综合评价信息。

3  内容信息：关于管线数据集内容的说明信息。

4  参照信息：描述管线数据集的空间参考系。

5  维护信息：描述管线数据集更新信息。

6  分发信息：有关管线数据分发服务的相关信息。

7  限制信息：关于访问管线数据的限制信息。

8  扩展信息：新增的元数据信息。

- 7.3数据库管理系统

7.3.1数据库管理系统用于建立、使用和维护数据库，对数据库进行统一的管理和控制，以保证数据库的安全性和完整性。数据库管理系统应提供数据定义、数据操作、数据库运行管理、数据库的保护与维护等功能。
7.3.2数据定义功能主要用于建立、修改数据库的库结构。
7.3.3数据操作功能实现对数据的增加、删除、更新、查询等操作。
7.3.4数据库运行管理功能主要包括多用户环境下的并发控制、安全性检查和存取权限控制、完整性检查和执行、运行日志的组织管理、事务的管理和自动恢复，即保证事务的原子性，进而保证数据库系统的正常运行。
7.3.5数据库的保护功能是从数据库的恢复、数据库的并发控制、数据库的完整性控制、数据库安全性控制四方面实现对数据资源的保护。
7.3.6数据库的维护功能需包括数据库的数据载入、转换、转储、数据库的重组和重构以及性能监控等功能。

- 8软件平台要求

8.1平台应采用国内完全自主研发的GIS平台。

8.2 平台应预留与企业生产监控系统的接口，具备与多渠道信息系统的集成对接能力，并能够三维可视化承载和呈现生产数据。

8.3平台应支持对大屏幕、PC端、移动端等不同类型终端的接入和显示。

8.4平台应支持云化部署，并支持云渲染服务。

8.5平台应具有通过内容综合、形式统一的空间数据库，统一采集存贮和管理二三维地理信息及企业三维模型，实现大场景站线的二三维一体化管理。

8.6平台应为各应用系统提供空间操作、空间分析、数据导航、二三维展示、专题应用等空间数据处理、显示、计算、存储、共享与分发服务，满足后期二次开发进行应用扩展的需求。

8.7管道地理信息平台应具备但不限于：

1  二三维地理信息展示功能：可显示管道周边地理信息、管道周边自然环境情况、管道周边人口密集场所、管道周边应急资源等内容。

2  虚拟现实可视化功能：可加载显示管道线路等精细三维场景。

3  大数据支撑功能：能够承载数万公里管道数据、海量地理数据、多企业复杂场景并流畅显示与稳定运转。

4  地上地下一体化功能：支持地下管线、穿跨越等隐蔽工程、地质结构与地上三维场景的一体化显示，支持半透、剖切、地质模拟等多种呈现方式。

5  时空信息承载功能：支持以时间维度，实时驱动空间基础地理信息数据、三维模型数据及业务数据的动态呈现。

6  已有数据成果的对接功能：支持与通用GIS平台、三维模型成果、BIM成果的对接。

7  三维场景切换功能：三维地理信息场景与真实设施、设备场景无缝融合，且实现从大范围场景到精细场景的无切换、无跳转、平滑推进显示。

8.8 平台运行指标应满足：

1  数据量支持：系统应支持海量（大于1PB）数据（包括地形地貌数据、管线模型数据、周边高后果区与应急信息等）的展示和浏览。

2  用户支持：支持应不少于100个用户的同时在线，初始加载渲染的响应时间应不超过1秒，完成加载渲染的时间应不超过5秒。

3  界面响应：三维画面平移、旋转响应时间应≤50ms。复杂三维场景（4000万面片）进行漫游浏览操作（如旋转、平移、缩放等），平均帧数应不低于15。

4  系统数据发布效率：系统应支持海量数据的快速发布，如1TB的数据在15分钟内完成网络发布，并保持原有数据格式不变。

5  可扩展性：在保证信息传输完整性、保密性的前提下，系统应具备开放性、共享性。平台应提供基于XML或JSON的开发接口，在进行二次开发时可直接调用这些接口而无需再使用第三方的开发包。

- 9系统功能要求

9.1 管道信息系统应具备管网图、数字化管理、辅助规划设计、第三方施工开挖管理、高后果区管理、应急决策辅助分析和系统配置管理等功能。

9.2 管网图应具备但不限于：

1  能查看不同管道企业的管线走向分布，展现不同管道企业管线的整体分布情况。

2  查看不同输送介质管线的走向分布，用不同线形代表不同输送介质管线，宏观展现不同输送介质管线的整体分布情况。

3  按照不同管道企业统计出各个企业的管线总长度。

4  按照不同输送介质统计出相应的管线总长度。

5  按照管线建设时间统计管线信息。

6  按照省市县统计各地区管线总长度。

7  高后果区管段信息标注与展示。

8  维抢修机构、消防队伍、公安队伍等社会依托信息标注与展示。

9.3 数字化管理应满足以下功能：

1  能将通过数据校验的管道企业信息数据、管道本体及附属设施信息数据导入系统，并且可以实现管道企业信息数据单条或批量导入功能。

2  能按照线路关系、组织机构对导入的管道企业信息、管道本体及附属设施信息进行结构化入库管理。

3  能对管道企业信息、管道本体及附属设施信息等快速查询功能。

4  能按照线路关系、组织机构，任意选择导入的管道企业信息、管道本体及附属设施信息等数据，可实现在三维场景中的定位显示和信息查看。

5  对于某一个重点关注的管道本体及附属设施信息，可快速定位并查看详细信息，并在三维场景中以动态标牌等方式立体展示其分布情况。

9.4 辅助规划设计功能应符合：

1  能查看新建管道路由走向，查看周边已建管道、公路、铁路、暗渠等基础设施的情况。

2  能查看规划区域周边一定范围的已建管道、公路、铁路等基础设施情况。

3  能支持以报告的形式进行预览，并对报告进行导出打印。

9.5 第三方施工开挖管理功能应符合：

1  可通过输入经纬度坐标或桩号+里程的方式实现对第三方施工开挖的定位。

2  能对管线周边第三方施工信息进行维护管理，将第三方施工位置在三维场景中进行标绘。

3  能够在系统中将第三方施工地点与三维实际位置标绘关联，同时可查询施工地点附近1公里范围内管线信息，如管线名称、所属单位等。

4  可计算施工地点与周边管线相对距离。

5  支持将查询到的第三方施工开挖信息以报告形式发布并导出打印。

9.6 高后果区管理功能应符合：

1  能将通过数据校验的高后果区信息数据导入系统，并实现高后果区信息数据的单条或批量导入功能。

2  能按照线路关系、组织机构对导入的高后果区信息进行结构化入库管理。

3  按照线路关系、组织机构，任意选择导入的高后果区信息数据，可实现在三维场景的定位显示和信息查看。

4  系统应提供多种查询模式（模糊搜索、精确搜索、关联搜索等），支持信息查询、统计分析等功能，对于查询结果系统支持列表显示，选中某一类高后果区信息中任意一条信息，可在三维场景中进行快速定位。

5  对于某一个重点关注的高后果区信息，可快速定位并查看详细信息，并在三维场景中以动态标牌等方式立体展示其分布情况。

6  能将高后果区信息按照大区、省份及城市分级分类统计，查看不同级别、不同类型的高后果区信息。

7  将不同区段及级别的高后果区进行统计分析。

8  分析结果可以在页面中以列表的形式进行展示，也可以以柱状图的形式进行展示。

9  在三维可视化软件中进行定位查询。

9.7 应急决策辅助分析功能应符合：

1  能将各管道企业按照数据采集标准上报的管道应急信息数据进行导入整合，按照线路关系、组织机构对管道应急信息进行结构化入库管理，实现基于真实位置显示及管道数据的快速定位查询。

2  能通过设置相关参数对不同输送介质的管道进行池火灾、气体扩散（闪火）、蒸气云爆炸等灾害模式推演，从而计算事故后果及影响范围。

3  系统提供“桩号+里程”和经纬度两种方式对关注点进行定位，可查看事故管道基本信息，自动推送事故点上下游桩和站场阀室，并可在三维场景中快速定位查看站场阀室的三维场景，为紧急关断等工艺紧急处置提供依据。

4  能自动推送事故点周边1.5公里范围内的高后果区、密集居民区、敏感目标、自然保护区分布和信息，为应急疏散提供辅助决策。

5  能自动推送事故点周边50公里范围内的专业救援队伍、企业抢维修队伍、医疗、公安、消防等应急资源，在三维场景中可定位查看应急资源的实际位置，并根据实际位置进行路由分析。

6  能够将关注点的管线基本信息、周边环境信息、上下游信息、应急资源等相关信息以报告形式生成。

7  能提供路由导航功能，对行车路线进行分析并估算行驶时间，为应急救援工作规划路径和时间最短路线。

8  支持以关注点为中心，多种区域方式查询管道本体及附属设施信息、高后果区信息、管道应急信息等信息，查询结果以列表形式分类展示。

9  系统将查询结果分类统计，对于关注的查询信息可在三维场景中进行定位显示和属性查看。

9.8系统配置管理功能应符合：

1  能进行身份鉴别、系统应用权限管理、管理员权限管理、安全审计、日志管理。

2  能提供多种空间分析方式，包括挖填方分析、坡度分析、视域分析、淹没分析等，并可以直观显示分析效果、结果。

3  能提供多种平台工具，支持对场景本身、场景之间、不规则区域的空间量算能力，支持多种测量方式包括空间距离测量、地表距离测量、埋深测量、纵断面测量等。

9.9管道信息系统可根据业务需求进一步扩展业务功能应用开发。

- 10系统接口要求

10.1系统应预留各类部署接口，保证系统的可扩展性。

10.2 系统服务接口宜通过企业服务总线的方式发布，宜支持以下方式：

1 HTTP+XML方式；

2  HTTP+JSON方式；

3  HTTP+SOAP方式。

10.3 与外系统的集成方式宜支持以下方式：

1  数据库集成方式；

2  OPC接口方式；

3  OCX控件方式；

4  Web Service方式。

- 11系统安全性要求

- 11.1 物理安全

11.1.1应对管道地理信息系统所处环境进行安全保护，建立供配电安全、防雷防静电安全、防电磁辐射安全、门禁监控安全等制度。

11.1.2 依据国家的相关法律、法规及标准，应对系统的承载设备实行电源保护、防盗、防毁、防电磁信息辐射泄漏及抗电磁干扰。

11.1.3 应制定适合本单位系统安全等级的物理安全策略，存放数据库服务器的机房应达到BMB3-1999《处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》中的C级要求。

11.1.4 应建立信息存储介质安全管理规定。

11.1.5 应对不同安全等级的系统环境安全、设备安全及介质安全定期进行威胁评估，分析面临的风险。

11.1.6 应从人、设备、环境、介质等因素采取物理安全保护措施。

11.1.7系统所在环境的安全保护应遵循GB50174-2017数据中心设计规范的规定。

- 11.2 网络安全

11.2.1 应对管道地理信息系统在网络传输过程中面临的威胁和风险进行分析评估，按照不同的系统安全等级，划分网络安全域。针对不同的安全域，制定不同的安全策略。

11.2.2 管道地理信息系统使用的专网应通过路由器、防火墙、虚拟网等网络中间设备实现访问安全管理与监控，并具备对管线信息进行安全监测、病毒防范、访问控制、加密、授权等安全防护功能。

11.2.3 宜定期进行模拟攻击测试，发现网络安全漏洞时，应及时修补。

11.2.4 应定期审核网络设备的部署情况及运行状态，检查网络安全的合规性，对网络安全进行优化。

- 11.3 信息加密与保密

11.3.1 应对信息在网络传输和存储中面临的威胁与风险进行分析评估，制定与系统安全等级相适应的信息加密策略。

11.3.2 应选择合适的加密类型、加密算法和密钥关键字长度。

11.3.3 依据系统安全等级，制定相应的信息加密和密钥关键字有效性的管理措施。

11.3.4 管线信息保密应建立安全保密管理和日常维护制度。

11.3.5 应按照相关规定，对管线信息设定保密等级，根据保密等级进行保护工作。

- 11.4 运行安全

11.4.1 应遵循GB17859计算机信息系统安全保护等级的规定，确定管道信息系统安全等级，建立系统安全技术框架。

11.4.2 应对运行过程中所面临的威胁与风险进行分析，制定不同安全等级系统的运行安全策略。

11.4.3 应依据运行安全策略，制定相应的员工工作规范，明确责任与义务。

11.4.4 应制定相应的变更管理、资源保护、输入/输出控制、介质控制等管理规范。

11.4.5 应建立相应的员工与系统的监控与审计规范。

- 11.5 访问控制

11.5.1 应对系统面临的威胁与风险进行分析评估，按照不同的系统等级，制定整体访问控制策略。

11.5.2 应建立身份识别、认证、授权与审计体系。

11.5.3 应采用合适的访问控制技术，实现不同信任级别的主体对不同安全域的访问控制。

11.5.4 应定期进行穿透测试，寻找访问控制的漏洞，完善访问控制策略和方法，保护客体的机密性、完整性与可用性。

11.5.5 应建立数据库操作与使用权限管理制度，防止非法创建、删除数据和访问数据库。

11.5.6 对数据库的操作系统应及时修补漏洞，对非法入侵做出响应和处理。

- 11.6系统灾难性备份

11.6.1 应及时做好系统软件备份、数据备份。

11.6.2 备份存储介质应符合管线信息管理要求及相关规定。

11.6.3 应按照GB/T20988信息安全技术信息系统灾难恢复规范的要求，制定数据库备份策略。

- 12系统维护要求

12.1 应制定系统运行维护管理制度，配备系统管理人员，定期分析应用系统日志、数据库日志和业务操作日志等系统运行日志，及时发现系统异常情况。

12.2 宜配备数据库管理人员，专门负责数据库的监控、优化、备份、灾难恢复等维护工作。

12.3 系统维护应包括下列内容：

1  系统正确性维护：识别和纠正在使用过程中发现的软件错误、改正软件性能上的缺陷。

2  系统适应性维护：通过适当调整使软件适应系统环境的变化。

3  系统完善性维护：对软件使用过程中用户提出的新功能与性能需求进行完善或二次开发。

12.4 应制定有效的系统运行应急预案，并应由系统管理员定期组织演练。

125 应急预案应能保证系统出现异常后8h内恢复运行。

# 附录A

# （资料性附录）

# 管道企业提交数据表结构格式

表A.1 管道企业名称

| 数据项名称 | 填写格式 | 计量单位 | 填写样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道企业名称 | 文本 |  | **管道公司 |
| 地址 | 文本 |  | **省**市 |
| 电话 | 数值 |  | 0123-12345678 |
| 经度 | 数值 | 度 | 123.12345678 |
| 纬度 | 数值 | 度 | 41.12345678 |
| 高程 | 数值 | m | 1.23 |
| 注：1.管道企业名称需与企业组织结构符合一致。 2.高程为地表高程。 |  |  |  |

表A.2.管线

| 数据项名称 | 填写格式 | 计量单位 | 填写样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管线名称 | 文字 |  | 西气东输一线 |
| 管线管理单位 | 文字 |  | 西气东输管道分公司 |
| 输送介质 | 文字 |  | 天然气 |
| 首站经纬高坐标 | 数值 |  | （121.12345678,41.12345678,2.12); |
| 末站经纬高坐标 | 数值 |  | (122.12345678,42.12345678,3.12); |
| 设计输量 | 数值 | 天然气为万m3/a， 油品为万t/a | 100 |
| 设计压力 | 数值 | Mpa | 4 |
| 注：1.管线名称需与企业组织结构符合一致。 2.输送介质为天然气、原油、成品油。 3.设计输量、设计压力、管材为选填数据。 |  |  |  |

表A.3.管段

| 数据项名称 | 填写格式 | 计量单位 | 填写样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管段名称 | 文字 |  | 川维支线 |
| 所属管线名称 | 文字 |  | 川气东送 |
| 管段管理单位 | 文字 |  | 川维管理处 |
| 输送介质 | 枚举值 |  | 天然气 |
| 首站名称 | 文字 |  | 梁平输气站 |
| 末站名称 | 文字 |  | 川维输气站 |
| 设计压力 | 数值 | MPa | 4 |
| 管道外径 | 数值 | mm | 711 |
| 开工日期 | 日期 |  | 1998年12月14日 |
| 投产日期 | 日期 |  | 1999年10月16日 |
| 管道长度 | 数值 | Km | 23.58 |
| 最大允许操作压力 | 数值 | MPa | 6 |
| 注：1.管段名称需与企业组织结构符合一致。 2.输送介质为天然气、原油、成品油。 3.“管道长度”字段填写该管段长度，保留两位小数。 4.最大允许操作压力、施工单位名称、监理单位名称为选填数据。 |  |  |  |

表A.4 中线点

| 数据项名称 | 填写格式 | 计量单位 | 填写样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属管段名称 | 文本 |  | 川维支线 |
| 测点编号 | 数值 |  | 1 |
| 经度 | 数值 |  | 121.12345678 |
| 纬度 | 数值 |  | 41.12345678 |
| 高程 | 数值 |  | 6.1 |
| 管道埋深 | 数值 | m | 5 |
| 注：1.所属管段名称需与企业组织结构符合一致。 2.测点编号应顺序排列。 3.高程为地表高程。 |  |  |  |

表A.5三桩一牌

| 数据项名称 | 填写格式 | 计量单位 | 填写样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桩号 |  |  | CSZ019 |
| 所属管段名称 | 文本 |  | 川维支线 |
| 桩类型 | 枚举型 |  | 测试桩 |
| 经度 | 数值 |  | 121.12345678 |
| 纬度 | 数值 |  | 41.12345678 |
| 高程 | 数值 |  | 1.23 |
| 注：1.所属管段名称需与企业组织结构符合一致。 2.桩类型为测试桩、标志桩、转角桩、里程桩、警示牌。 3.桩号在同一管段下数值唯一。 4.高程为地表高程。 |  |  |  |

表A.6站场

| 数据项名称 | 填写格式 | 计量单位 | 填写样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站场名称 | 文本 |  | 梁平分输站 |
| 所属管段名称 | 文本 |  | 川维支线 |
| 站场类型 | 文本 |  | 输气站 |
| 经度 | 数值 |  | 121.12345678 |
| 纬度 | 数值 |  | 41.12345678 |
| 高程 | 数值 |  | 1.23 |
| 注：1.所属管段名称需与企业组织结构符合一致。 2.高程为地表高程。 |  |  |  |

表A.7阀室

| 数据项名称 | 填写格式 | 计量单位 | 填写样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀室名称 | 文本 |  | **阀室 |
| 所属管段名称 | 文本 |  | 川维支线 |
| 阀室类型 | 文本 |  | 手动/远程 |
| 经度 | 数值 |  | 121.12345678 |
| 纬度 | 数值 |  | 41.12345678 |
| 高程 | 数值 |  | 1.23 |
| 注：1.所属管段名称需与企业组织结构符合一致。 2.高程为地表高程。 |  |  |  |

表A.8 穿跨越工程

| 数据项名称 | 填写格式 | 计量单位 | 填写样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 穿跨越名称 | 文本 |  | **公路 |
| 所属管段名称 | 文本 |  | 川维支线 |
| 穿跨越类型 | 文本 |  | 穿跨越公路 |
| 穿跨越方式 | 文本 |  | 定向钻 |
| 起点经度 | 数值 |  | 121.12345678 |
| 起点纬度 | 数值 |  | 41.12345678 |
| 起点高程 | 数值 |  | 1.23 |
| 终点经度 | 数值 |  | 122.12345678 |
| 终点纬度 | 数值 |  | 42.12345678 |
| 终点高程 | 数值 |  | 2.23 |
| 起点标志桩号 | 文本 |  | BZZ019 |
| 终点标志桩号 | 文本 |  | BZZ020 |
| 注：1.所属管段名称需与企业组织结构符合一致。 2.穿跨越类型为穿跨越公路、穿跨越铁路、穿跨越河流、穿跨越隧道、穿跨越电缆、穿跨越光缆等。 3.高程为地表高程。 4.终点经度、终点纬度、终点高程、起点标志桩号、终点标志桩号为选填数据。 |  |  |  |

表A.9高后果区

| 数据项名称 | 填写格式 | 计量单位 | 填写样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高后果区名称 | 文本 |  | 四方校区 |
| 所属管段名称 | 文本 |  | 川维支线 |
| 高后果区类型 | 文本 |  | 人口密集区 |
| 高后果区管段所在起点坐标 | 数值 |  | (121.12345678,41.12345678,2.12); |
| 高后果区管段所在终点坐标 | 数值 |  | (122.12345678,42.12345678,2.22); |
| 高后果区等级 | I级、II级、III级 |  | I级 |
| 高后果区相关信息描述 | 文本 |  | 周边主要以学生弱势群体为主；应急处置时发起报警，疏散人员撤离至危险源**米外 |
| 注：1.所属管段名称需与企业组织结构符合一致。 2.高后果区类型为人口密集区、环境敏感区等。 3.高程采用对应点的地表海拔高。 4.高后果区等级、高后果区相关信息描述为选填数据。 |  |  |  |

表A.10 密集居民区

| 数据项名称 | 填写格式 | 计量单位 | 填写样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 文本 |  | **村 |
| 总人数 | 数值 |  | 120 |
| 联系人 | 文本 |  | 张某某 |
| 电话号码 | 数值 |  | 0516-12345678 |
| 经纬高点集数量 | 数值 |  | 4 |
| 经纬高点集 | 数值 |  | (121.12345678,41.12345678,2.12); (122.12345678,42.12345678,2.22); (123.12345678,43.12345678,2.32); (124.12345678,44.12345678,2.42); |
| 注：1.该表为选填信息表。 2.高程为地表海拔高。 |  |  |  |

表A.11 敏感目标

| 数据项名称 | 填写格式 | 计量单位 | 填写样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 文本 |  | 世贸广场 |
| 联系人 | 文本 |  | 张某某 |
| 电话号码 | 数值 |  | 0516-12345678 |
| 经度 | 数值 |  | 121.12345678 |
| 纬度 | 数值 |  | 41.12345678 |
| 高程 | 数值 |  | 1.23 |
| 注：1.该表为选填信息表。 2.敏感目标包括：厂矿、学校、车站、商场、集贸市场、影院、公园、监狱、托儿所、养老院、宗教建筑、交通运输枢纽、海滩、码头等人口密集地段和人员活动频繁的地区。 3.高程为地表海拔高。 |  |  |  |

表A.12 自然保护区

| 数据项名称 | 填写格式 | 计量单位 | 填写样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 文本 |  | 百花山自然保护区 |
| 联系人 | 文本 |  | 张某某 |
| 电话号码 | 数值 |  | 0516-12345678 |
| 经纬高点集数量 | 数值 |  | 4 |
| 经纬高点集 | 数值 |  | (121.12345678,41.12345678,2.12); (122.12345678,42.12345678,2.22); (123.12345678,43.12345678,2.32); (124.12345678,44.12345678,2.42); |
| 注：1.该表为选填信息表。 2.经纬高点集数量代表某个自然保护区位置的点的数量。 3.高程为对应的地表海拔高。 |  |  |  |

表A.13抢维修队伍

| 数据项名称 | 填写格式 | 计量单位 | 填写样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抢维修队名称 | 文本 |  | **抢修队 |
| 联系人 | 文本 |  | 张某某 |
| 电话号码 | 数值 |  | 0516-12345678 |
| 所属管理单位 | 文本 |  | **管理处 |
| 经度 | 数值 |  | 121.12345678 |
| 纬度 | 数值 |  | 41.12345678 |
| 高程 | 数值 |  | 1.23 |
| 抢维修队伍简介 | 文本 |  |  |
| 注：1.抢维修队伍简介可包括隶属关系、规模、能力等介绍。 2.高程为对应的地表海拔高。 |  |  |  |

表A.14 医疗救护机构

| 数据项名称 | 填写格式 | 计量单位 | 填写样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 文本 |  | 小港街道社区卫生服务中心 |
| 联系人 | 文本 |  | 张某某 |
| 电话号码 | 数值 |  | 0516-12345678 |
| 医院资质等级 | 文本 |  | 二级甲等 |
| 经度 | 数值 |  | 121.12345678 |
| 纬度 | 数值 |  | 41.12345678 |
| 高程 | 数值 |  | 1.23 |
| 注：1.该表为选填信息表。 2.高程为对应的地表海拔高。 |  |  |  |

表A.15消防救援队伍

| 数据项名称 | 填写格式 | 计量单位 | 填写样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 文本 |  | **消防队 |
| 消防员人数 | 数值 | 人 | 50 |
| 消防车数量 | 数值 | 辆 | 20 |
| 经度 | 数值 |  | 121.12345678 |
| 纬度 | 数值 |  | 41.12345678 |
| 高程 | 数值 |  | 1.23 |
| 注：1.该表为选填信息表。 2.高程为对应的地表海拔高。 |  |  |  |

表A.16公安交通队伍

| 数据项名称 | 填写格式 | 计量单位 | 填写样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 文本 |  | **公安 |
| 经度 | 数值 |  | 121.12345678 |
| 纬度 | 数值 |  | 41.12345678 |
| 高程 | 数值 |  | 1.23 |
| 注：1.该表为选填信息表。 2.高程为对应的地表海拔高。 |  |  |  |